TECHNICAL SPECIFICATION

铭晨 MINGCHEN

技术方案与开发计划（开发指导版）

TRAE AI 创造力大赛 · 生活娱乐赛道

版本：v2.0 开发指导版  |  2026.06

本文档面向开发人员，包含完整的技术实现细节、功能逻辑与开发规范

01 项目概述

铭晨 MINGCHEN 是一款纯软件的移动端射击分析 APP，通过手机摄像头实时捕捉激光训练枪的击发信号，结合计算机视觉算法与赛博朋克风格的数据可视化，为射击爱好者提供专业级的训练分析体验。产品定位为'赛博朋克 + 射击训练'的跨界融合，核心差异化在于沉浸式视觉体验与零硬件成本。

核心卖点：预计弹道轨迹可视化 —— 在击发前即可看到子弹走向，让枯燥的 Dry Fire 空枪练习变成科幻射击体验。

1.1 产品形态

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 产品类型 | 移动端 APP（iOS / Android） |
| 交互方式 | 手机摄像头 + 激光训练枪（98-248 元） |
| 硬件依赖 | 零额外硬件，无需蓝牙/WiFi 连接 |
| 视觉风格 | 赛博朋克（暗色 + 霓虹 + 数据瀑布流） |
| 目标用户 | 竞技射手 / 俱乐部会员 / 军迷 / 初学者 |

1.2 产品目标

• 初赛目标：完成可交互的 HTML Demo，展示左右分屏核心交互，体现赛博朋克视觉风格与弹道预测概念

• 复赛目标：完成可运行的手机 APP，实现真实的激光点检测、准星追踪、弹道预测与数据记录

• 决赛目标：完善产品商业化要素，包括社交分享、教练看板、商业模式验证

1.3 文档说明

本文档为开发指导版技术方案，面向实际开发人员。内容涵盖：

• 软件架构设计：分层架构、模块划分、数据流设计

• 技术选型论证：初赛/复赛技术栈对比与选型理由

• 核心算法实现：激光检测、准星追踪、弹道预测、评分算法的详细实现方案

• 功能规格说明：每个功能模块的输入、输出、处理逻辑、异常处理

• 操作流程定义：用户使用产品的完整操作流程

• 开发计划与里程碑：各阶段任务分解、工时估算、依赖关系

• 接口规范：模块间接口定义、数据格式、调用方式

02 软件架构设计

2.1 架构设计原则

本系统采用分层架构设计，遵循以下原则：

• 单一职责：每层只负责一类功能，层间通过定义好的接口通信

• 可测试性：各层可独立单元测试，算法层不依赖 UI 层

• 可替换性：算法实现可替换（如初赛用模拟数据，复赛用真实算法），不影响上层

• 跨平台复用：核心算法用 Dart/C++ 实现，可在 Flutter 和 HTML Demo 中复用逻辑

2.2 整体架构（复赛 APP）

APP 采用五层架构，自下而上依次为：

2.2.1 采集层（Capture Layer）

职责：管理摄像头硬件，获取视频帧数据，提供预览画面。

功能模块

• CameraManager：摄像头生命周期管理（打开/关闭/切换前后置）

• FrameProvider：帧数据提供器，以固定频率（30fps）输出 YUV/NV21 格式帧

• PreviewRenderer：预览画面渲染，支持全屏/画中画模式

技术实现

• Flutter：使用 camera 插件（camera: ^0.10.0+）获取摄像头数据流

• Android：通过 Camera2 API 获取 YUV_420_888 格式帧，传递给 Native 层处理

• iOS：通过 AVCaptureSession 获取 CVPixelBuffer，传递给 Native 层处理

接口定义

abstract class FrameProvider {
  Stream<CameraFrame> get frameStream;
  Future<void> start();
  Future<void> stop();
  void setResolution(ResolutionPreset preset);
}
class CameraFrame {
  final Uint8List data;      // YUV 或 RGB 数据
  final int width;
  final int height;
  final int timestamp;       // 毫秒时间戳
  final int format;          // 0=YUV, 1=RGB
}

2.2.2 算法层（Algorithm Layer）

职责：图像处理与计算，包括激光检测、靶纸识别、准星追踪、弹道预测。这是系统的核心计算层。

功能模块

• LaserDetector：激光点检测，输出激光点在画面中的像素坐标

• TargetRecognizer：靶纸识别与校准，建立像素坐标系与靶纸坐标系的映射

• CrosshairTracker：准星（激光点）轨迹追踪，输出连续轨迹数据

• BallisticPredictor：弹道预测，基于当前状态预测弹着点

• StabilityScorer：稳定性评分，综合多维度指标计算得分

技术实现

• 核心算法使用 C++ 实现，通过 Dart FFI 或 Platform Channel 与 Flutter 通信

• OpenCV 使用 opencv_mobile 库（精简版 OpenCV，约 15MB），支持 Android/iOS

• 算法输入：CameraFrame（YUV 数据）

• 算法输出：DetectionResult（结构化检测结果）

接口定义

class DetectionResult {
  final Point2D? laserPoint;      // 激光点像素坐标
  final Point2D? targetCenter;    // 靶心像素坐标
  final double targetConfidence;  // 靶纸识别置信度 0-1
  final List<TrajectoryPoint> trajectory; // 最近轨迹
  final Point2D? predictedImpact; // 预测弹着点
  final double predictionConfidence;
  final int processingTimeMs;
}

2.2.3 数据层（Data Layer）

职责：本地数据持久化、训练记录管理、统计分析。

功能模块

• SessionRepository：训练会话管理（创建/查询/删除）

• ShotRepository：单发射击记录管理

• StatisticsService：统计数据计算（平均散布、进步趋势等）

• SettingsRepository：用户设置（灵敏度、靶纸类型、音效开关等）

技术实现

• SQLite：使用 sqflite 插件（sqflite: ^2.0.0+）进行本地数据存储

• 数据模型使用 JSON 序列化（json_annotation + json_serializable）

数据库 Schema

CREATE TABLE sessions (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  start_time INTEGER NOT NULL,
  end_time INTEGER,
  target_type TEXT NOT NULL,
  distance_m REAL,
  total_shots INTEGER DEFAULT 0,
  avg_score REAL,
  notes TEXT
);
CREATE TABLE shots (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  session_id INTEGER NOT NULL,
  shot_number INTEGER NOT NULL,
  timestamp INTEGER NOT NULL,
  impact_x REAL,
  impact_y REAL,
  predicted_x REAL,
  predicted_y REAL,
  score REAL,
  stability_wobble REAL,
  stability_timing REAL,
  stability_deviation REAL,
  stability_consistency REAL,
  trajectory_json TEXT,
  FOREIGN KEY (session_id) REFERENCES sessions(id)
);

2.2.4 渲染层（Render Layer）

职责：赛博朋克风格 UI 渲染、数据可视化、动画效果。

功能模块

• CyberpunkTheme：主题管理（颜色、字体、动效参数）

• HeatmapRenderer：准星晃动热力图渲染

• TrajectoryRenderer：弹道轨迹渲染（预测轨迹 + 实际轨迹）

• TargetRenderer：靶纸渲染（支持多种靶纸类型）

• ScorePanelRenderer：评分面板渲染

• CardRenderer：战绩卡渲染（支持导出为图片）

技术实现

• Flutter CustomPainter：所有 Canvas 绘制使用 CustomPainter 实现

• 动画：使用 Flutter AnimationController + Tween 实现流畅动画

• 粒子效果：使用自定义 ParticleSystem 实现枪口火焰、弹道粒子

2.2.5 交互层（UI Layer）

职责：用户界面、页面路由、状态管理。

功能模块

• TrainingPage：训练主页面（摄像头预览 + 数据面板）

• HistoryPage：历史记录页面（会话列表 + 详情）

• StatsPage：统计分析页面（趋势图 + 能力雷达图）

• SettingsPage：设置页面

• SharePage：分享页面（战绩卡编辑 + 分享）

技术实现

• 状态管理：使用 Provider / Riverpod 进行状态管理

• 页面路由：使用 Navigator 2.0 进行页面导航

• 国际化：使用 flutter_localizations 支持中英文切换

2.3 Demo 架构（初赛 HTML）

初赛 Demo 采用纯前端方案，架构简化但核心逻辑与 APP 保持一致，便于后续移植。

2.3.1 架构分层

| 层级 | 职责 | 技术实现 |
| --- | --- | --- |
| 模拟层 | 模拟摄像头数据、激光点、准星晃动 | JavaScript 模拟数据生成器 |
| 算法层 | 弹道预测、评分计算（简化版） | JavaScript 算法实现 |
| 渲染层 | Canvas 绘制靶场、准星、弹道、热力图 | Canvas 2D API |
| UI 层 | 数据面板、战绩卡、页面布局 | HTML/CSS + DOM |

2.3.2 左右分屏布局

Demo 采用左右分屏布局：左侧为射击视角模拟区域，右侧为软件数据面板。顶部为导航栏，底部为战绩卡区域。

• 左屏：Canvas 全屏渲染靶纸、准星、弹着点

• 右屏：上半部分为热力图，中间为弹道轨迹，下半部分为评分面板和历史曲线

• 底部：战绩卡生成按钮、重新开始按钮、分享按钮

2.4 数据流设计

系统数据流分为两条主线：实时数据流（训练过程中）和离线数据流（历史查看）。

2.4.1 实时数据流

实时数据流从摄像头采集开始，经过算法处理，最终更新 UI。流程如下：

• 摄像头采集帧数据 → 算法层处理

• 算法层并行执行：激光检测、准星追踪、靶纸识别

• 击发事件触发 → 弹道预测计算 → 弹着点记录

• 评分计算 → UI 更新 + 数据持久化

2.4.2 离线数据流

离线数据流从用户操作开始，查询数据库，渲染 UI。流程如下：

• 用户操作 → 查询请求 → 数据层

• SQLite 查询 → 会话列表 / 射击详情 / 统计数据

• UI 渲染（图表/列表）

03 技术选型与论证

3.1 选型原则

技术选型遵循以下原则：

• 可行性优先：所有技术必须在 1 个月开发周期内可实现

• 生态成熟：优先选择社区活跃、文档完善、问题可搜索的技术

• 跨平台复用：核心逻辑尽量跨平台，减少重复开发

• 性能满足：满足 30fps 实时处理需求，不追求极致性能

3.2 初赛 Demo 技术栈

| 模块 | 技术 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 页面框架 | 原生 HTML5/CSS3/ES6+ | 零依赖，双击即用，评审无需配置环境 |
| 左屏渲染 | Canvas 2D API | 绘制靶场场景、准星、激光脉冲动画 |
| 右屏渲染 | Canvas 2D + CSS3 | 热力图、弹道轨迹、数据面板 |
| 动画系统 | requestAnimationFrame | 60fps 流畅动画，准星晃动 + 弹道渲染 |
| 准星模拟 | Perlin Noise + 正弦波 | 模拟呼吸晃动（低频）和手部微颤（高频） |
| 弹道预测 | 统计模型（均值+标准差） | 初赛用简化模型，视觉效果足够 |
| 热力图 | Canvas 像素级渲染 | 将准星停留时间映射为颜色热力 |
| 战绩卡 | Canvas → toDataURL | 渲染后导出为 PNG 图片，支持分享 |
| 响应式 | CSS Media Query | 适配不同屏幕尺寸 |

3.3 复赛 APP 技术栈

复赛需要在真实手机上运行，技术栈必须支持摄像头访问、图像处理和跨平台部署。

3.3.1 框架选型：Flutter

选择 Flutter 而非 React Native 或原生开发的理由：

| 维度 | Flutter | React Native |
| --- | --- | --- |
| Canvas 性能 | CustomPainter 直接调用 Skia，性能接近原生 | 需依赖 react-native-skia 等第三方库 |
| 图像处理 | Platform Channel + C++ / Dart FFI 可直接调用 OpenCV | 需通过 Native Module 桥接，复杂度更高 |
| UI 一致性 | 自绘引擎，iOS/Android 视觉效果完全一致 | 依赖原生组件，跨平台一致性较难保证 |
| 开发效率 | 热重载快速迭代，Dart 语言学习成本低 | 热重载支持好，但桥接开发调试复杂 |
| 包体积 | 约 15-20MB（含 OpenCV 精简版） | 约 20-30MB（含 JSC + 原生依赖） |
| 社区生态 | camera、sqflite、share_plus 等插件成熟 | react-native-camera 等插件成熟但维护状态不一 |

3.3.2 图像处理：OpenCV 精简版

OpenCV 是计算机视觉领域的标准库，但在移动端需要使用精简版以控制包体积。

• 库选择：opencv_mobile（https://github.com/hiennguyen9874/opencv-mobile），约 15MB

• 包含模块：core、imgproc、imgcodecs、video、features2d、calib3d

• 调用方式：通过 Flutter Platform Channel 调用原生代码中的 OpenCV 函数

• 替代方案：如 OpenCV 集成困难，可退而求其次使用 Google ML Kit 的物体检测 API（但精度较低）

3.3.3 数据存储：SQLite

使用 sqflite 插件进行本地 SQLite 数据库操作。

• 插件：sqflite: ^2.3.0

• ORM：不使用复杂 ORM，直接使用 SQL 语句 + 手动映射，减少依赖

• 数据导出：支持将训练数据导出为 JSON 文件，便于备份和分析

3.3.4 状态管理：Riverpod

选择 Riverpod 而非 Provider 或 Bloc 的理由：

• 编译时安全：Riverpod 在编译时检查依赖关系，减少运行时错误

• 简洁：无需 BuildContext，可在任意位置读取状态

• 测试友好：Provider 可独立测试，不依赖 Widget 树

3.3.5 完整技术栈清单

| 模块 | 技术/插件 | 版本/说明 |
| --- | --- | --- |
| 框架 | Flutter SDK | >= 3.16.0 |
| 语言 | Dart | >= 3.0.0 |
| 摄像头 | camera 插件 | ^0.10.5+9 |
| 图像处理 | opencv_mobile + Platform Channel | C++ 实现，Dart FFI 调用 |
| 数据库 | sqflite | ^2.3.0 |
| 状态管理 | flutter_riverpod | ^2.4.0 |
| 本地存储 | shared_preferences | ^2.2.0（用户设置） |
| 分享 | share_plus | ^7.0.0 |
| 路径 | path_provider | ^2.1.0 |
| 权限 | permission_handler | ^11.0.0（摄像头权限） |
| 图表 | fl_chart | ^0.65.0（趋势图、雷达图） |
| JSON | json_annotation + json_serializable | 代码生成 |
| 国际化 | flutter_localizations | Flutter 官方 |

建议：复赛优先选 Flutter + OpenCV 方案。Flutter 的 CustomPainter 与 Canvas API 高度一致，Demo 阶段的渲染代码逻辑可大量复用。OpenCV 在 C++ 生态最成熟，通过 Platform Channel 调用是业界标准做法。

04 核心算法详细设计

本章详细描述每个核心算法的实现原理、输入输出、伪代码和复杂度分析。

4.1 激光点检测算法

激光训练枪发射的红色/绿色激光脉冲在摄像头画面中呈现为高亮小圆点。检测目标是实时、准确地定位激光点在画面中的像素坐标。

4.1.1 算法原理

激光点检测基于颜色特征和亮度特征，流程如下：

1. 颜色空间转换：将摄像头采集的 YUV/RGB 图像转换为 HSV 颜色空间，便于按颜色筛选

2. 颜色阈值分割：设定激光颜色的 H/S/V 阈值范围，生成二值化掩码

3. 形态学处理：开运算去除噪点，闭运算填充小空洞

4. 连通区域检测：查找掩码中的连通区域，筛选出符合激光点特征（面积、圆度）的区域

5. 亚像素精化：对检测到的激光点中心进行亚像素级精化，提升定位精度

4.1.2 HSV 阈值参数

| 激光颜色 | H 范围 | S 范围 | V 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红色 | 0-10 或 170-180 | 100-255 | 200-255（高亮度） |
| 绿色 | 35-85 | 100-255 | 200-255（高亮度） |

说明：红色在 HSV 空间中跨越 0/180 边界，需要分两段检测。

4.1.3 伪代码实现

function detectLaser(frame, laserColor):
  hsv = cvtColor(frame, COLOR_YUV2HSV)
  if laserColor == RED:
    mask1 = inRange(hsv, (0, 100, 200), (10, 255, 255))
    mask2 = inRange(hsv, (170, 100, 200), (180, 255, 255))
    mask = bitwise_or(mask1, mask2)
  else:
    mask = inRange(hsv, (35, 100, 200), (85, 255, 255))
  kernel = getStructuringElement(MORPH_ELLIPSE, (5, 5))
  mask = morphologyEx(mask, MORPH_OPEN, kernel)
  mask = morphologyEx(mask, MORPH_CLOSE, kernel)
  contours, _ = findContours(mask, RETR_EXTERNAL, CHAIN_APPROX_SIMPLE)
  candidates = []
  for contour in contours:
    area = contourArea(contour)
    if area < 10 or area > 500:
      continue
    perimeter = arcLength(contour, true)
    circularity = 4 * PI * area / (perimeter * perimeter)
    if circularity < 0.7:
      continue
    moments = moments(contour)
    cx = moments.m10 / moments.m00
    cy = moments.m01 / moments.m00
    candidates.append((cx, cy, area, circularity))
  if candidates.empty():
    return null
  best = max(candidates, key=lambda c: c[2] * c[3])
  roi = mask[best.cy-10:best.cy+10, best.cx-10:best.cx+10]
  corners = goodFeaturesToTrack(roi, 1, 0.01, 1)
  if corners not null:
    best.cx += corners[0].x - 10
    best.cy += corners[0].y - 10
  return (best.cx, best.cy)

4.1.4 性能优化

• 分辨率降级：处理前将图像缩放到 640x480，检测后再映射回原坐标

• ROI 限制：在已知靶纸区域范围内检测激光点，减少搜索空间

• 帧间预测：利用上一帧的激光点位置预测当前帧 ROI 区域

• 多帧确认：连续 3 帧检测到激光点才确认，避免闪烁误检

4.1.5 输入输出

| 项目 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 参数 | CameraFrame（YUV 数据）、laserColor（RED/GREEN） | Point2D（激光点像素坐标）或 null |
| 精度 | - | 亚像素级（< 0.5 像素误差） |
| 耗时 | - | < 10ms/帧（640x480） |
| 失败处理 | - | 返回 null，上层使用预测位置或保持上一帧 |

4.2 靶纸识别与校准算法

靶纸识别用于建立摄像头像素坐标系与靶纸物理坐标系的映射关系，是后续弹着点精度分析的基础。

4.2.1 算法原理

靶纸识别分为两个阶段：初始校准和实时跟踪。

初始校准阶段

1. 用户将手机固定在射击位置，摄像头对准靶纸

2. 系统检测靶纸轮廓（圆形或方形）

3. 识别靶纸上的特征标记（如中心圆环、角落标记）

4. 建立像素坐标到靶纸物理坐标（mm）的透视变换矩阵

实时跟踪阶段

1. 每帧检测靶纸位置，更新透视变换矩阵

2. 如靶纸位置稳定，降低检测频率以节省算力

4.2.2 靶纸类型支持

| 靶纸类型 | 特征 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| B-27 人形靶 | 黑色人形轮廓，白色背景 | 轮廓检测 + 模板匹配 |
| precision 圆靶 | 同心圆环，中心 X 标记 | 霍夫圆检测 + 圆环匹配 |
| IPSC 靶 | 梯形轮廓，A/B/C/D 区域 | 多边形逼近 + 区域颜色分析 |

4.2.3 透视变换

将像素坐标 (u, v) 转换为靶纸物理坐标 (x, y) 使用 3x3 单应矩阵 H：

x' = h11*u + h12*v + h13
y' = h21*u + h22*v + h23
w  = h31*u + h32*v + h33
x = x' / w
y = y' / w

单应矩阵 H 通过 4 组对应点（靶纸四角像素坐标 + 物理坐标）使用 findHomography 计算。

4.3 准星晃动追踪算法

准星（即激光点）在瞄准过程中会因呼吸、心跳、肌肉疲劳产生微幅晃动。追踪目标是实时记录准星位置，生成轨迹数据用于后续分析。

4.3.1 算法原理

采用多策略融合的追踪方案：

1. 直接检测：每帧使用激光点检测算法获取准星位置（最准确）

2. 光流追踪：当激光点检测失败时（如激光闪烁），使用 Lucas-Kanade 光流法追踪特征点

3. 卡尔曼滤波：融合检测结果和光流追踪结果，平滑轨迹并预测下一帧位置

4.3.2 卡尔曼滤波器设计

状态向量：x = [px, py, vx, vy]^T（位置 + 速度）

观测向量：z = [px, py]^T（激光点检测位置）

A = [[1, 0, dt, 0],
     [0, 1, 0, dt],
     [0, 0, 1, 0],
     [0, 0, 0, 1]]
H = [[1, 0, 0, 0],
     [0, 1, 0, 0]]
Q = diag([0.1, 0.1, 1.0, 1.0])
R = diag([2.0, 2.0])

4.3.3 轨迹数据生成

每帧记录以下数据，形成轨迹点：

class TrajectoryPoint {
  final int timestamp;
  final double px;
  final double py;
  final double vx;
  final double vy;
  final bool isDetected;
  final double confidence;
}

4.3.4 热力图生成

将准星停留时间映射为二维热力分布：

1. 将靶纸区域划分为 50x50 的网格

2. 每个轨迹点对其所在网格及周围 8 邻域网格贡献权重

3. 权重 = 停留时间 × 高斯核（距离越近权重越大）

4. 归一化后映射到颜色（青→紫→粉）

4.4 弹道预测算法

弹道预测是产品的核心差异化功能。基于准星当前状态（位置、速度、加速度）预测击发后的弹着点。

4.4.1 算法原理

弹道预测分为两个层次：

层次一：击发时机预测（何时击发）

基于准星速度和位置判断当前是否处于'最佳击发窗口'：

• 准星速度 < 阈值（如 5 像素/秒）：标记为'稳定期'

• 准星位置靠近靶心（距离 < 阈值）：标记为'瞄准期'

• 同时满足稳定期和瞄准期：标记为'最佳击发窗口'，UI 提示用户击发

层次二：弹着点预测（打到哪里）

基于准星当前状态预测弹着点：

1. 获取当前准星位置 (px, py) 和速度 (vx, vy)

2. 预测击发时刻（当前时刻 + 击发延迟，约 50-100ms）

3. 使用卡尔曼滤波外推预测位置：p_pred = p + v × dt

4. 将预测位置映射到靶纸物理坐标系

5. 计算预测弹着点与靶心的偏差

4.4.2 简化模型（初赛 Demo）

初赛 Demo 使用统计模型，视觉效果足够且实现简单：

function predictImpact(trajectory):
  recent = trajectory.last(10)
  meanX = average(recent.map(p => p.px))
  meanY = average(recent.map(p => p.py))
  stdX = stdDev(recent.map(p => p.px))
  stdY = stdDev(recent.map(p => p.py))
  confidence = 1.0 / (1.0 + stdX + stdY)
  return {
    predictedX: meanX,
    predictedY: meanY,
    confidence: confidence,
    stdX: stdX,
    stdY: stdY
  }

4.4.3 完整模型（复赛 APP）

复赛引入物理弹道模型，考虑以下因素：

• 枪口初速：激光枪无实际弹道，但可模拟不同距离的弹着点偏移

• 重力弹道：根据距离计算子弹下坠量（仅模拟展示）

• 风偏：随机模拟风偏影响（增加真实感）

• 扳机延迟：从决定击发到实际击发的时间延迟（约 50-200ms）

4.5 稳定性评分算法

量化每次击发的稳定程度，综合多维度指标计算得分。

4.5.1 评分维度

| 指标 | 权重 | 计算方式 |
| --- | --- | --- |
| 准星晃动幅度 | 30% | 击发前 500ms 内准星位移的标准差（像素），越小越好 |
| 击发时机 | 25% | 击发时刻准星速度是否处于最佳窗口，是则满分 |
| 弹着点偏差 | 30% | 弹着点距靶心的欧氏距离（mm），越小越好 |
| 弹道一致性 | 15% | 连续多次击发的弹着点聚集度（标准差），越小越好 |

4.5.2 评分计算

function calculateScore(shot, sessionHistory):
  wobbleScore = max(0, 100 - shot.wobbleStdDev * 5)
  timingScore = shot.isInOptimalWindow ? 100 : max(0, 100 - shot.velocity * 10)
  deviationScore = max(0, 100 - shot.deviationMm * 2)
  if sessionHistory.length >= 5:
    recentImpacts = sessionHistory.last(5)
    clusterStdDev = stdDev(recentImpacts.map(i => distance(i, center)))
    consistencyScore = max(0, 100 - clusterStdDev * 10)
  else:
    consistencyScore = 50
  totalScore = wobbleScore * 0.30 +
               timingScore * 0.25 +
               deviationScore * 0.30 +
               consistencyScore * 0.15
  return round(totalScore)

4.5.3 评分等级

| 等级 | 分数 | 颜色 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| S | 90-100 | #00f0ff（青色） | 完美！准星稳定，击发时机精准 |
| A | 80-89 | #00ff88（绿色） | 优秀，小幅晃动但控制良好 |
| B | 70-79 | #ffcc00（黄色） | 良好，有明显晃动或时机偏差 |
| C | 60-69 | #ff6600（橙色） | 及格，需要加强稳定性训练 |
| D | < 60 | #ff2a6d（红色） | 不及格，基础姿势需要调整 |

05 功能规格详细说明

本章详细描述每个功能模块的输入、输出、处理逻辑、异常处理和界面表现。

5.1 功能总览

| 模块 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 训练模块 | 实时射击训练 | 摄像头预览、激光检测、弹道预测、评分 |
| 历史模块 | 训练记录查看 | 会话列表、射击详情、数据回放 |
| 统计模块 | 数据分析 | 趋势图、能力雷达图、进步分析 |
| 分享模块 | 战绩分享 | 战绩卡生成、社交分享 |
| 设置模块 | 应用设置 | 靶纸类型、灵敏度、音效、账号 |

5.2 训练模块（核心模块）

训练模块是 APP 的核心，用户在此进行射击训练并获取实时反馈。

5.2.1 功能：开始训练

输入

• 用户选择的靶纸类型（B-27 / precision / IPSC）

• 用户设置的距离（5m / 10m / 15m / 25m）

• 用户设置的弹匣容量（5 / 10 / 15 / 20 发）

处理逻辑

1. 系统初始化摄像头，显示全屏预览

2. 用户将手机固定在射击位置，摄像头对准靶纸

3. 系统自动检测靶纸，显示'靶纸已识别'提示

4. 用户确认靶纸位置正确后，点击'开始训练'

5. 系统进入训练状态，开始实时检测激光点

输出

• 训练会话创建成功，进入实时训练界面

• 界面显示：摄像头预览（全屏）、数据面板（叠加层）

异常处理

| 异常 | 处理 |
| --- | --- |
| 摄像头权限被拒绝 | 提示用户前往设置开启权限，提供'去设置'按钮 |
| 靶纸识别失败 | 提示用户调整手机角度和距离，提供手动校准入口 |
| 环境光过暗 | 提示用户增加环境亮度，或开启手机闪光灯（常亮模式） |

5.2.2 功能：实时检测与反馈

输入

• 摄像头连续帧数据（30fps）

• 激光点检测结果

处理逻辑

1. 每帧执行激光点检测，获取准星像素坐标

2. 将准星坐标映射到靶纸物理坐标系

3. 更新准星轨迹缓冲区（保存最近 2 秒的数据）

4. 实时计算准星晃动幅度和速度

5. 判断当前是否处于'最佳击发窗口'

6. 更新 UI：准星位置、轨迹线、热力图、速度指示器

输出

• UI 实时更新：准星跟随、轨迹线绘制、热力图累积

• 最佳击发窗口提示：UI 高亮 + 音效提示（可选）

界面表现

• 准星：青色十字线，带发光效果，跟随激光点移动

• 轨迹线：准星最近 1 秒的移动轨迹，青色渐变线

• 热力图：准星停留时间的热力分布，叠加在靶纸预览上

• 速度指示器：屏幕边缘显示当前准星速度（像素/秒）

• 最佳窗口提示：当处于最佳击发窗口时，屏幕边缘显示绿色脉冲光效

5.2.3 功能：击发检测

输入

• 连续帧数据

• 激光点检测历史

处理逻辑

1. 检测激光点突然消失（激光脉冲结束）

2. 或检测激光点亮度突变（某些激光枪脉冲模式不同）

3. 确认击发：激光点消失前 100ms 内的位置记为弹着点

4. 记录击发时刻的准星轨迹数据（击发前 500ms）

5. 计算本次击发的各项评分指标

6. 更新弹匣计数

输出

• 弹着点标记：在靶纸上显示红色十字标记

• 弹道预测轨迹：显示从准星到预测弹着点的青色虚线

• 实际弹着点：显示红色实点

• 评分面板更新：显示本次射击得分和各项指标

异常处理

| 异常 | 处理 |
| --- | --- |
| 误检（非击发导致激光消失） | 使用多帧确认机制：激光消失持续 > 200ms 才确认为击发 |
| 漏检（激光脉冲未被检测） | 用户可手动点击屏幕标记弹着点，作为后备方案 |

5.2.4 功能：训练结算

触发条件

• 弹匣打空（达到设定的弹匣容量）

• 用户主动点击'结束训练'

处理逻辑

1. 停止摄像头预览和算法处理

2. 计算本次训练的整体统计数据

3. 生成赛博朋克风格战绩卡

4. 保存训练会话和射击记录到数据库

5. 显示结算界面

输出

• 结算界面：总得分、平均散布、最佳/最差射击、进步对比

• 战绩卡：Canvas 渲染的赛博朋克风格图片，含训练数据汇总

• 数据持久化：会话和射击记录保存到 SQLite

5.3 历史模块

历史模块用于查看过往训练记录，支持列表浏览和详情查看。

5.3.1 功能：会话列表

输入

• 用户操作：打开历史页面

• 筛选条件：时间范围、靶纸类型、排序方式

处理逻辑

1. 从 SQLite 查询会话数据

2. 按时间倒序排列

3. 渲染列表项：日期、靶纸类型、射击数、平均分

输出

• 会话列表页面，支持下拉刷新、上拉加载更多

5.3.2 功能：射击详情

输入

• 用户点击某个会话

处理逻辑

1. 查询该会话的所有射击记录

2. 渲染靶纸，标记所有弹着点

3. 显示每次射击的详细数据（得分、晃动、时机、偏差）

4. 支持点击某个弹着点查看该次射击的轨迹回放

输出

• 详情页面：靶纸 + 弹着点分布 + 数据列表

• 轨迹回放：动画回放准星移动轨迹

5.4 统计模块

统计模块用于分析用户的训练数据，发现进步趋势和薄弱环节。

5.4.1 功能：趋势分析

输入

• 用户选择的统计维度（总分 / 晃动 / 时机 / 偏差 / 一致性）

• 时间范围（最近 7 天 / 30 天 / 90 天）

处理逻辑

1. 查询指定时间范围内的会话数据

2. 按时间聚合计算每日/每周平均值

3. 使用 fl_chart 渲染折线图

输出

• 趋势图：X 轴为时间，Y 轴为得分，显示进步曲线

5.4.2 功能：能力雷达图

输入

• 最近 30 天的训练数据

处理逻辑

1. 计算四个维度的平均得分：晃动、时机、偏差、一致性

2. 与同级别射手（模拟数据）对比

3. 渲染雷达图

输出

• 雷达图：五个维度（加综合分）的得分分布

• 建议：根据薄弱环节给出训练建议

5.5 分享模块

分享模块用于生成和分享战绩卡，实现社交传播。

5.5.1 功能：战绩卡生成

输入

• 训练会话数据

• 用户选择的模板风格（赛博朋克 / 简约 / 军事）

处理逻辑

1. 使用 CustomPainter 绘制战绩卡 Canvas

2. 包含元素：用户名、训练日期、靶纸缩略图、统计数据、评分等级

3. 添加赛博朋克装饰元素：霓虹边框、扫描线、数据瀑布

4. 导出为 PNG 图片（1080x1920，适合朋友圈分享）

输出

• PNG 图片文件，保存到相册

5.5.2 功能：社交分享

输入

• 战绩卡图片文件

• 用户选择的分享平台（微信 / 微博 / 保存相册）

处理逻辑

1. 调用 share_plus 插件唤起系统分享面板

2. 或保存到相册使用 photo_manager 插件

输出

• 分享成功/失败提示

5.6 设置模块

设置模块用于配置应用参数，提升用户体验。

5.6.1 功能：靶纸设置

• 靶纸类型选择：B-27 人形靶 / precision 圆靶 / IPSC 靶

• 靶纸尺寸：标准尺寸或自定义

5.6.2 功能：检测灵敏度

• 激光检测灵敏度：低 / 中 / 高（影响 HSV 阈值范围）

• 击发确认延迟：100ms / 200ms / 300ms（防止误检）

5.6.3 功能：音效设置

• 击发音效：开/关

• 最佳窗口提示音：开/关

• 背景音乐：开/关（赛博朋克风格 BGM）

5.6.4 功能：账号与数据

• 用户名设置

• 数据导出：导出为 JSON 文件

• 数据清除：清除所有本地数据

06 用户操作流程

本章定义用户使用产品的完整操作流程，包括正常流程和异常分支。

6.1 首次使用流程

1. 打开 APP，显示启动页（赛博朋克风格动画，2 秒）

2. 进入引导页：产品介绍（3 页滑动）

3. 请求摄像头权限：说明用途，用户授权

4. 进入主界面，默认显示训练页面

6.2 训练流程（正常路径）

训练流程是产品的核心使用路径，从打开 APP 到完成一次训练：

1. 打开 APP → 进入主界面-训练页

2. 选择靶纸类型 → 选择距离 → 选择弹匣容量

3. 点击'开始训练'

4. 摄像头预览 → 自动检测靶纸 → 显示'靶纸已识别'

5. 用户确认 → 进入实时训练状态

6. 准星移动 → 轨迹记录 → 热力图更新

7. 最佳窗口提示（可选）

8. 击发 → 弹着点标记 → 弹道预测显示 → 评分更新

9. 弹匣未满则继续训练，弹匣打空则自动结算

10. 显示结算界面 → 生成战绩卡 → 分享/保存

11. 返回主界面

6.3 训练流程（异常分支）

| 异常场景 | 触发条件 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 靶纸识别失败 | 10 秒内未检测到靶纸 | 提示调整角度/距离，提供手动校准 |
| 激光检测丢失 | 连续 5 帧未检测到激光点 | 提示检查激光枪/环境光，暂停计时 |
| 用户中途退出 | 用户点击返回/退出 | 提示'是否保存本次训练？'，可选择保存/放弃 |
| 手机来电/通知 | 系统中断 | 暂停训练，恢复后继续 |

6.4 查看历史流程

1. 用户点击底部导航栏'历史'图标

2. 显示会话列表，按时间倒序排列

3. 用户可筛选：时间范围、靶纸类型

4. 用户点击某个会话，进入详情页

5. 详情页显示：靶纸 + 弹着点 + 数据列表

6. 用户点击某个弹着点，播放轨迹回放

7. 用户点击'返回'回到列表

6.5 查看统计流程

1. 用户点击底部导航栏'统计'图标

2. 默认显示趋势图（最近 30 天总分趋势）

3. 用户可切换维度：晃动/时机/偏差/一致性

4. 用户可切换时间范围：7天/30天/90天

5. 用户点击'能力雷达'标签，查看雷达图

6. 雷达图下方显示训练建议

6.6 分享流程

1. 在结算界面或历史详情页，点击'分享'按钮

2. 显示战绩卡预览，用户可选择模板风格

3. 点击'生成'，显示加载动画

4. 生成完成后，显示分享选项：微信/微博/保存相册

5. 用户选择分享方式，完成分享

07 初赛 Demo 详细设计

7.1 Demo 目标

初赛 Demo 需要在一个 HTML 文件中展示产品的核心概念和交互体验，让评审在 30 秒内理解产品价值。

• 打开即用：单个 HTML 文件，双击即可在浏览器中打开

• 首屏冲击：3 秒内展示赛博朋克视觉风格和左右分屏布局

• 核心交互：支持瞄准、击发、查看弹道预测和评分

• 完整闭环：单次训练流程完整，从瞄准到结算

7.2 页面布局

Demo 采用左右分屏布局：左侧为射击视角模拟区域，右侧为软件数据面板。顶部为导航栏，底部为战绩卡区域。

• 左屏：Canvas 全屏渲染靶纸、准星、弹着点

• 右屏：上半部分为热力图，中间为弹道轨迹，下半部分为评分面板和历史曲线

• 底部：战绩卡生成按钮、重新开始按钮、分享按钮

7.3 交互流程

7.3.1 页面加载

1. 显示赛博朋克风格加载动画（扫描线 + 数据瀑布，2 秒）

2. 加载完成后，左右分屏同时显示

3. 左屏：显示靶纸，准星自动开始呼吸晃动模拟

4. 右屏：显示空白数据面板，等待数据

7.3.2 瞄准阶段

1. 用户鼠标在左屏移动，准星跟随鼠标

2. 准星叠加呼吸晃动（Perlin Noise 低频 + 正弦波高频）

3. 右屏实时更新：准星轨迹线、热力图累积

4. 当准星速度低于阈值且靠近靶心时，右屏显示'最佳窗口'提示

7.3.3 击发阶段

1. 用户点击鼠标左键触发击发

2. 左屏：播放激光脉冲动画（红色亮点 +  radial 扩散）+ 屏幕微震效果

3. 右屏：显示预计弹道轨迹（青色虚线）和预测弹着点

4. 右屏：显示实际弹着点（红色实点）和评分

5. 弹药计数减 1

7.3.4 结算阶段

1. 弹匣打空后，底部展开战绩卡区域

2. 显示赛博朋克风格战绩卡：总得分、散布、等级

3. 提供'重新开始'和'分享'按钮

7.4 视觉规范

| 元素 | 风格 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 页面背景 | 深色渐变 | #0a0a0f → #111118 |
| 准星 | 霓虹青色十字线 | #00f0ff + glow 效果（shadowBlur: 10） |
| 激光脉冲 | 红色/绿色亮点 + 扩散 | 径向渐变 + 透明度衰减动画 |
| 弹道轨迹 | 青色虚线 + 粒子 | 贝塞尔曲线 + 沿线粒子动画 |
| 热力图 | 青→紫→粉渐变 | 透明度映射停留时间，Gaussian 模糊 |
| 弹着点 | 红色十字 + 光晕 | #ff2a6d + shadowBlur: 15 |
| 数据面板 | 半透明暗色卡片 | rgba(15,15,25,0.85) + 1px border #00f0ff |
| 战绩卡 | 霓虹边框 + 数据瀑布 | 渐变边框 + 扫描线动画 + 粒子背景 |

7.5 模拟数据生成

Demo 使用模拟数据驱动，模拟数据生成器需要产生逼真的准星晃动和弹着点分布。

7.5.1 准星晃动模拟

function generateWobble(time, mouseX, mouseY):
  breathX = sin(time * 0.5) * 3
  breathY = cos(time * 0.5) * 2
  tremorX = sin(time * 15) * 0.5 + sin(time * 23) * 0.3
  tremorY = cos(time * 17) * 0.5 + cos(time * 29) * 0.3
  noiseX = (random() - 0.5) * 0.5
  noiseY = (random() - 0.5) * 0.5
  return {
    x: mouseX + breathX + tremorX + noiseX,
    y: mouseY + breathY + tremorY + noiseY
  }

7.5.2 弹着点模拟

弹着点基于准星位置加随机偏移模拟真实散布：

function generateImpact(aimX, aimY, stability):
  baseSpread = (100 - stability) * 0.1
  offsetX = gaussianRandom() * baseSpread
  offsetY = gaussianRandom() * baseSpread
  biasX = 0.5
  biasY = -0.3
  return {
    x: aimX + offsetX + biasX,
    y: aimY + offsetY + biasY
  }

08 模块拆分与开发优先级

8.1 Demo 模块清单

| 模块 | 功能 | 优先级 | 工时 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 页面框架 | 左右分屏布局、导航栏、响应式 | P0 | 0.5 天 | 无 |
| M2 靶场渲染 | Canvas 绘制靶纸、距离标尺、环境 | P0 | 0.5 天 | M1 |
| M3 准星系统 | 准星渲染、鼠标跟随、呼吸晃动模拟 | P0 | 1 天 | M2 |
| M4 击发系统 | 点击击发、激光脉冲动画、屏幕震动、音效 | P0 | 0.5 天 | M3 |
| M5 弹着点记录 | 弹着点位置计算、靶纸标记、散布圆 | P0 | 0.5 天 | M4 |
| M6 准星轨迹追踪 | 实时记录准星位置、轨迹线绘制 | P1 | 0.5 天 | M3 |
| M7 热力图渲染 | 准星停留时间热力分布、颜色映射 | P1 | 0.5 天 | M6 |
| M8 弹道预测 | 预计弹道轨迹计算与可视化 | P1 | 1 天 | M3, M6 |
| M9 稳定性评分 | 多维度评分计算、评分动画 | P1 | 0.5 天 | M5, M6 |
| M10 数据面板 | 右屏 UI 面板、实时数据更新 | P1 | 0.5 天 | M5-M9 |
| M11 战绩卡生成 | Canvas 渲染战绩卡、数据汇总 | P2 | 1 天 | M5, M9 |
| M12 历史曲线 | 多次训练数据对比、进步曲线 | P2 | 0.5 天 | M11 |
| M13 动效打磨 | 扫描线、数据瀑布、粒子效果 | P2 | 1 天 | 全部 |
| M14 性能优化 | 帧率优化、内存管理、移动端适配 | P2 | 0.5 天 | 全部 |

优先级说明：P0 = 核心交互必须完成 | P1 = 亮点功能尽量完成 | P2 = 锦上添花视时间而定

8.2 APP 模块清单（复赛）

| 模块 | 功能 | 优先级 | 工时 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 项目框架 | Flutter 项目初始化、路由、主题 | P0 | 1 天 | 无 |
| A2 摄像头接入 | camera 插件集成、预览、帧获取 | P0 | 1 天 | A1 |
| A3 OpenCV 集成 | opencv_mobile 集成、Platform Channel | P0 | 2 天 | A1 |
| A4 激光检测 | HSV 阈值分割、连通区域、亚像素精化 | P0 | 2 天 | A2, A3 |
| A5 靶纸识别 | 轮廓检测、透视变换、坐标映射 | P0 | 2 天 | A3 |
| A6 准星追踪 | 光流法、卡尔曼滤波、轨迹记录 | P0 | 2 天 | A4 |
| A7 弹道预测 | 击发时机预测、弹着点预测 | P1 | 2 天 | A6 |
| A8 击发检测 | 激光消失检测、多帧确认 | P0 | 1 天 | A4 |
| A9 评分系统 | 多维度评分、等级判定 | P1 | 1 天 | A6, A8 |
| A10 数据存储 | SQLite 数据库、会话/射击记录 | P0 | 1 天 | 无 |
| A11 渲染引擎 | CustomPainter、热力图、弹道轨迹 | P0 | 2 天 | A1 |
| A12 训练页面 | 训练主界面、实时数据面板 | P0 | 2 天 | A2, A11 |
| A13 历史页面 | 会话列表、详情查看 | P1 | 1 天 | A10 |
| A14 统计页面 | 趋势图、雷达图 | P1 | 1 天 | A10 |
| A15 分享功能 | 战绩卡生成、社交分享 | P2 | 1 天 | A11 |
| A16 设置页面 | 靶纸、灵敏度、音效、账号 | P1 | 1 天 | 无 |

09 开发计划与里程碑

9.1 初赛阶段（6月中旬 - 7月中旬，约4周）

WEEK 1 — 基础框架 + 核心交互

• M1 页面框架搭建：HTML 结构、CSS 布局、响应式适配

• M2 靶场场景 Canvas 渲染：靶纸绘制、距离标尺、环境背景

• M3 准星系统：鼠标跟随、呼吸晃动模拟（Perlin Noise）

• M4 击发系统：点击事件、激光脉冲动画、屏幕震动效果

• M5 弹着点记录与标记：位置计算、靶纸标记、散布圆绘制

里程碑：打开 Demo 能看到靶场、移动准星、点击击发、看到弹着点

WEEK 2 — 亮点功能开发

• M6 准星轨迹实时追踪：轨迹点记录、轨迹线绘制

• M7 热力图渲染：停留时间统计、颜色映射、Gaussian 模糊

• M8 弹道预测可视化：统计模型计算、贝塞尔曲线绘制、粒子动画

• M9 稳定性评分算法：多维度计算、评分动画、等级显示

• M10 右屏数据面板整合：所有数据统一展示

里程碑：左右屏联动完整，弹道预测可视化可演示

WEEK 3 — 内容完善 + 视觉打磨

• M11 战绩卡生成：Canvas 渲染、数据汇总、赛博朋克风格

• M12 历史进步曲线：模拟历史数据、折线图绘制

• M13 赛博朋克动效：扫描线、粒子背景、数据瀑布、霓虹闪烁

• 音效系统：击发音效、最佳窗口提示音

• 多轮内部测试 + Bug 修复

里程碑：Demo 功能完整，视觉效果达标

WEEK 4 — 优化 + 提交

• M14 性能优化：帧率稳定 60fps、内存泄漏检查

• 移动端浏览器适配测试：Chrome/Safari/微信内置浏览器

• 报名帖内容完善：按官方模板生成参赛帖

• 提交初赛作品：创意链接 + Demo 文件

里程碑：初赛提交

9.2 复赛阶段（7月下旬 - 8月上旬，约3周）

WEEK 1 — APP 基础搭建

• A1 Flutter 项目初始化：目录结构、路由、主题配置

• A2 摄像头接入：camera 插件集成、预览画面、帧数据获取

• A3 OpenCV 集成：opencv_mobile 编译、Platform Channel 桥接

• A10 数据存储：SQLite 数据库、表结构创建

WEEK 2 — 核心算法实现

• A4 激光点检测：HSV 阈值分割、连通区域、亚像素精化

• A5 靶纸识别：轮廓检测、透视变换、坐标映射

• A6 准星追踪：光流法、卡尔曼滤波、轨迹记录

• A8 击发检测：激光消失检测、多帧确认机制

• A11 渲染引擎：CustomPainter、热力图、弹道轨迹

WEEK 3 — 产品完善 + 提交

• A7 弹道预测：击发时机预测、弹着点预测

• A9 评分系统：多维度评分、等级判定

• A12 训练页面：主界面整合、实时数据面板

• A13-A16 其他页面：历史、统计、分享、设置

• 真机测试 + Bug 修复 + 提交

9.3 决赛阶段（8月下旬，约1周）

• 用户反馈数据整理：收集复赛评审反馈，针对性优化

• 商业模式 PPT：市场分析、变现路径、发展规划

• 路演演示流程设计：5 分钟演示 + 3 分钟 Q&A

• 现场演示排练：确保演示流畅、备用方案准备

10 模块间接口规范

本章定义各模块之间的接口，确保模块独立开发和集成时的兼容性。

10.1 采集层 → 算法层

class CameraFrame {
  final Uint8List data;
  final int width;
  final int height;
  final int timestamp;
  final int format;
}
class DetectionResult {
  final Point2D? laserPoint;
  final Point2D? targetCenter;
  final double targetConfidence;
  final List<TrajectoryPoint> trajectory;
  final Point2D? predictedImpact;
  final double predictionConfidence;
  final int processingTimeMs;
}

10.2 算法层 → 数据层

class ShotData {
  final int sessionId;
  final int shotNumber;
  final int timestamp;
  final double impactX;
  final double impactY;
  final double? predictedX;
  final double? predictedY;
  final double score;
  final double stabilityWobble;
  final double stabilityTiming;
  final double stabilityDeviation;
  final double stabilityConsistency;
  final List<TrajectoryPoint> trajectory;
}

10.3 数据层 → 渲染层

class SessionData {
  final int id;
  final DateTime startTime;
  final DateTime? endTime;
  final String targetType;
  final double? distanceM;
  final int totalShots;
  final double? avgScore;
  final List<ShotData> shots;
}
class StatsData {
  final List<DailyScore> scoreTrend;
  final RadarData abilityRadar;
  final String suggestion;
}

10.4 渲染层 → UI 层

// 使用 Flutter 的 Widget 树和状态管理传递数据
final trainingStateProvider = StateProvider<TrainingState>((ref) => TrainingState.idle);
final currentFrameProvider = StreamProvider<CameraFrame>((ref) => frameStream);
final detectionResultProvider = StreamProvider<DetectionResult>((ref) => detectionStream);
class TrainingPage extends ConsumerWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
    final state = ref.watch(trainingStateProvider);
    final detection = ref.watch(detectionResultProvider);
    // 根据状态渲染不同 UI
  }
}

11 风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 激光检测精度不足 | 弹着点定位偏差大 | 中 | 初赛用模拟数据规避；复赛通过环境光控制 + 多帧平均提升精度；如仍不达标，降级为手动标记弹着点 |
| OpenCV 移动端集成困难 | 图像处理功能无法实现 | 中 | 准备降级方案：使用 Google ML Kit 的物体检测 API；或完全使用 Dart 实现简化版算法 |
| 移动端性能瓶颈 | 算法处理帧率低 | 中 | 降低处理分辨率（640x480）；关键算法用 C++ 实现；UI 渲染和算法处理分离线程 |
| 弹道预测模型不准 | 核心卖点打折扣 | 低 | 初赛用统计模型即可产生视觉效果；复赛再引入物理模型逐步优化；预测结果用置信度表示不确定性 |
| 评审不熟悉射击领域 | 难以理解产品价值 | 中 | Demo 的左右分屏设计直观展示使用场景；战绩卡的社交属性降低理解门槛；参赛帖中用通俗语言解释 |
| 时间不足 | 功能未完成 | 中 | 严格按 P0/P1/P2 优先级执行；P2 模块可砍；每周 review 进度，及时调整计划 |

12 竞品技术对比

| 维度 | 铭晨 MINGCHEN | LaserHIT | Mantis | iTarget Pro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 免费（纯软件） | $99 | $249 | $39.99 |
| 额外硬件 | 无 | 需专用接收器 | 需专用接收器 | 需专用接收器 |
| 视觉风格 | 赛博朋克 | 传统简约 | 传统简约 | 传统简约 |
| 弹道预测 | 有（核心卖点） | 无 | 无 | 无 |
| 准星轨迹 | 有（热力图） | 无 | 有（基础） | 无 |
| 社交分享 | 赛博风战绩卡 | 基础截图 | 基础截图 | 无 |
| 中文支持 | 原生中文 | 无 | 无 | 无 |
| 教练功能 | 数据看板 | 无 | 有（付费） | 无 |

13 初赛评分策略与实战建议

13.1 官方评审维度

| 评审维度 | 权重推测 | 评审关注点 |
| --- | --- | --- |
| 技术可行性 | 20% | 技术方案是否合理？能否在现有技术条件下实现？ |
| 创意创新性 | 25% | 创意是否独特？是否解决了一个真实的问题？ |
| 场景落地价值 | 20% | 产品是否能在真实场景中使用？用户是否愿意用？ |
| 商业发展潜力 | 15% | 是否有清晰的商业模式？市场规模是否足够？ |
| 社会公益意义 | 10% | 是否对社会有积极影响？ |
| 完成度与美观度 | 10% | Demo 是否完整可用？视觉设计是否专业？ |

13.2 铭晨的评分维度拆解

技术可行性 —— 我们的优势

• 纯软件方案，零硬件依赖，技术路径清晰

• 基于 OpenCV + Canvas 的成熟技术栈，Demo 阶段用模拟数据即可验证

• 算法复杂度可控：初赛用统计模型，复赛再引入物理模型

创意创新性 —— 核心差异化

• 赛道独特性：射击训练 + 赛博朋克视觉的跨界组合，在生活娱乐赛道中极为罕见

• 功能独特性：预计弹道轨迹可视化 —— 竞品均无此功能

• 体验独特性：把枯燥的 Dry Fire 训练变成沉浸式科幻射击体验

场景落地价值 —— 真实需求支撑

• 国内 100+ 民营射击场，数字化工具几乎空白

• 全球射击场市场 2034 年将达 $98.4B，年增长率 8.15%

• 用户场景清晰：家中练习、俱乐部带教、赛前热身、社交分享

商业发展潜力 —— 清晰的变现路径

• 免费基础版 + 高级功能订阅（弹道预测、历史分析）

• B2B 俱乐部版（教练看板、会员管理）

• 社交裂变：战绩卡分享带来自然流量

完成度与美观度 —— 初赛重点

• 左右分屏 Demo 设计，打开即可体验核心交互

• 赛博朋克视觉风格统一，从 UI 到动效到音效一体化

• 完整的交互闭环：瞄准 → 击发 → 数据反馈 → 战绩卡

13.3 提高入围率的实战建议

建议一：Demo 必须'打开就能玩'

评审每天要审大量作品，不会花时间配置环境。Demo 必须是：

• 单个 HTML 文件，双击即用，无需安装

• 或者一个链接，打开浏览器就能体验

• 加载时间 < 3 秒，首屏必须有视觉冲击

铭晨策略：初赛 Demo 用纯 HTML/CSS/JS 实现，零依赖，评审打开链接即可体验左右分屏射击交互。

建议二：首屏 3 秒定生死

评审的第一印象决定 80% 的评分。首屏必须展示：

• 产品核心卖点（预计弹道轨迹可视化）

• 独特的视觉风格（赛博朋克霓虹光效）

• 清晰的使用场景（射击训练）

铭晨策略：Demo 首屏即展示左右分屏 —— 左屏靶场 + 右屏数据面板，准星自动晃动，3 秒内评审就能理解'这是一个射击分析工具'。

建议三：创意要'小切口，深挖掘'

官方指南明确建议：'与其做一个面面俱到但功能浅显的大平台，不如聚焦于一个具体的痛点，提供极致流畅的解决方案。'

铭晨策略：不做大而全的射击平台，只聚焦'Dry Fire 空枪练习的数据分析'这一个场景，把弹道预测和赛博朋克可视化做到极致。

建议四：充分利用官方工具

官方强调：TRAE Work 和 TRAE IDE 是'官方给你的外挂'，评审会关注你是否充分利用了大赛资源。

铭晨策略：报名帖和创意文档使用 TRAE Work 生成；Demo 开发使用 TRAE IDE 的 AI 辅助编程；在参赛帖中明确提及'使用 TRAE 工具完成开发'。

建议五：参赛帖内容要结构化

官方提供了报名帖模板，要求包含：创意名称 + 介绍、目标用户及痛点、价值与意义。内容要：

• 语言清晰，不要写成论文或商业计划书

• 每一部分不要太长，评审时间有限

• 尽量具体，用数据说话（市场规模、用户数量）

• 不要空泛，避免'改变世界'之类的套话

建议六：避开三大常见坑

| 坑 | 错误行为 | 铭晨应对 |
| --- | --- | --- |
| 坑1：光有想法不动手 | 整天琢磨'惊天大创意'，迟迟不开始实践 | 先跑通 Demo 核心交互，再迭代优化 |
| 坑2：只顾技术不看需求 | 技术酷炫但解决的不是真实痛点 | 从射击爱好者真实需求出发，Dry Fire 练习缺乏数据反馈 |
| 坑3：忽略官方工具 | 坚持用自己熟悉的工具链，不用 TRAE | 全程使用 TRAE IDE 开发，参赛帖明确提及 |

13.4 初赛提交材料清单

| 材料 | 内容 | 铭晨准备状态 |
| --- | --- | --- |
| 创意链接 | 报名帖（含创意介绍、用户痛点、价值主张） | 报名页面 HTML 已完成，可复用 |
| 开发 Demo | 可交互的 HTML 页面，展示核心功能 | 技术方案已确定，待开发 |
| 参赛帖 | 发布在 TRAE 论坛的参赛话题帖 | 需按官方模板生成 |
| 演示视频（可选） | 30-60 秒产品演示，展示核心交互 | 建议制作，提升评审体验 |

13.5 初赛评审流程推测

根据官方信息，初赛评审流程大致如下：

• 初筛：检查提交材料完整性（创意链接 + Demo），约淘汰 30%

• 快速浏览：评审打开 Demo，3-5 秒判断视觉风格和交互完整度，约淘汰 40%

• 深度体验：评审完整体验 Demo 核心功能，评估创新性和完成度，约淘汰 20%

• 综合评分：结合创意帖内容，按五个维度打分，前 350 名晋级

关键数据：初赛预计有数千人提交，仅 350 人晋级复赛，入围率约 10-15%。评审时间极短，首屏冲击力和交互流畅度是晋级的关键。

铭晨 MINGCHEN · 技术方案与开发计划（开发指导版）· TRAE AI 创造力大赛

© 2026 铭晨 MINGCHEN. All Rights Reserved.