# 儿童智能安全定位徽章系统产品需求文档 (PRD)

## 1. 产品概述

### 1.1 产品背景与目标

本产品旨在通过软硬件结合的方式，解决家长无法实时掌握孩子位置及状态的核心痛点。系统由儿童佩戴的智能定位徽章与配套家长端 App 组成，提供实时定位、轨迹记录、电子围栏及紧急呼叫等核心功能，构建全方位的安全守护体系。

### 1.2 设计风格

UI 界面采用深色科技风设计，以深色为底色，搭配高亮度的功能色（如安全绿、警示红、科技蓝），确保在夜间或低光环境下的可读性，同时传递专业、可靠的安全感。

## 2. 功能详情

### 2.1 首页/监控看板

作为家长端 App 的核心页面，提供全局视野下的实时状态监控。

| 模块 | 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 地图组件 | 实时定位显示 | 显示当前设备图标、预设的学校/家图标；支持手势缩放、拖拽；设备图标随坐标实时更新。 |
| 状态卡片 | 距离测算 | 显示“距家 1.2km”、“距学校 800m”等关键信息；实时计算当前位置与预设围栏中心的直线距离。 |
| SOS 按钮 | 紧急触发 | 悬浮于地图右下角的红色按钮；点击可模拟触发报警（仅测试用），实际报警由硬件长按触发。 |
| 更新提示 | 数据时效 | 显示“望京街道 · 1分钟前更新”；基于最后一次收到数据包的时间戳生成。 |
| 徽章状态 | 设备概况 | 展示头像、名称、在线状态（绿点标识）、电量百分比（如 78%）。 |
| 核心指标 | 关键数据 | 展示 GPS 定位精度、今日活动范围（如 2.1km）、预估续航天数（如 7天）。 |

交互逻辑： * 电量预警：当徽章电量低于 20% 时，电量数值变红，并自动向家长端推送低电量通知。 * 地图交互：点击地图上的学校/家图标，可快速调整地图视野至该围栏中心。

### 2.2 今日轨迹

以时间轴形式还原孩子一天的行动路径，帮助家长了解行程规律。

- 列表展示：按时间倒序排列，格式为 HH:mm 状态-地点名称。

  - 示例： 07:45 到达学校-朝阳外国语学校

  - 示例： 15:30 离开学校-正常放学

- 判定逻辑：

  - 系统持续接收 GPS 坐标点。

  - 当坐标进入预设 POI（兴趣点）围栏范围。

  - 且在该范围内连续停留超过 5 分钟。

  - 系统自动判定为“到达”并生成轨迹节点；离开围栏时判定为“离开”。

### 2.3 设置中心

提供围栏配置、消息提醒及联系人管理功能。

#### 2.3.1 电子围栏配置

| 配置项 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 中心点名称 | 围栏的自定义名称 | 朝阳外国语学校 |
| 围栏半径 | 以中心点为圆心的半径 | 1km |
| 触发动作 | 离开/到达时的通知策略 | 离开时自动通知 |

数据同步逻辑： 1. 用户在 App 端保存配置。 2. App 发送 API 请求至服务器。 3. 服务器更新数据库并记录变更。 4. 服务器通过 MQTT 协议下发指令给硬件。 5. 硬件接收指令并更新内部围栏算法，实现端侧即时判断。

#### 2.3.2 智能提醒开关

| 提醒类型 | 触发条件 | 推送内容 |
| --- | --- | --- |
| 离开安全围栏 | 徽章坐标超出预设安全区域 | “孩子已离开 [围栏名称]” |
| SOS 紧急呼叫 | 长按徽章物理按钮 | “孩子触发 SOS 紧急求助，请立即查看！” |
| 低电量提醒 | 徽章电量 < 20% | “徽章电量不足，请及时充电” |
| 到达/离开通知 | 进入/离开学校或家围栏 | “孩子已安全到达 [地点]” |
| 长时间静止提醒 | 连续 30 分钟无移动 | “孩子已静止 30 分钟，请确认安全” |

#### 2.3.3 紧急联系人管理

- 列表展示：

  - 爸爸：138****6789（主联系人）

  - 妈妈：139****1234

- 操作功能：支持添加新联系人、删除已有联系人、设置/切换主联系人（SOS 优先呼叫对象）。

## 3. 非功能性需求

| 需求维度 | 指标要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 实时性 | 延迟 ≤ 10秒 | 正常模式下，位置刷新延迟不超过 10 秒。 |
| 低功耗 | 续航 ≥ 7天 | 硬件需支持智能省电模式，保证至少 7 天续航。 |
| 稳定性 | 断点续传 | 弱网环境（如地下室、电梯）下，需缓存轨迹点，网络恢复后自动补传，确保轨迹完整。 |