## 项目计划书

### 项目名称：儿童智能安全定位徽章系统

#### 1. 项目背景

针对家长对儿童上下学安全及日常行踪的关注，开发一款集实时定位、轨迹回放、电子围栏报警于一体的智能硬件及配套软件系统。

#### 2. 产品形态

- 硬件端：儿童安全定位徽章（集成 GPS/北斗/WiFi 定位模块、4G/NB-IoT 通信模块、SOS 按键、锂电池）。

- 软件端：手机 App（iOS/Android）或 微信小程序（对应你提供的 UI 截图）。

- 服务端：物联网云平台（负责接收硬件数据、存储轨迹、推送报警）。

#### 3. 核心功能模块

- 实时监控：LBS+GPS 混合定位，地图展示。

- 历史轨迹：云端存储过去 7 天的行动路线。

- 电子围栏：支持设置家、学校等安全区域，越界即报警。

- SOS 求救：硬件一键触发，App 弹窗 + 电话通知。

- 远程配置：App 端调整刷新频率、静音时段、围栏范围。

#### 4. 实施路线图

- 第一阶段：原型与协议定义（2周）

  - 确定硬件选型（如使用合宙 Air724UG 或 ESP32+GPS 方案）。

  - 定义 MQTT 通信协议文档（这是软硬件对话的语言）。

- 第二阶段：硬件打样与联调（4周）

  - PCB 绘制与打板。

  - 编写嵌入式固件，实现基本的定位上报和接收指令。

- 第三阶段：软件开发（4周）

  - 搭建后端服务器（Node.js/Go/Java）。

  - 开发前端 App（Vue/React/Uni-app），还原 UI 截图功能。

- 第四阶段：系统联调与测试（2周）

  - 实地测试定位精度、耗电情况、围栏报警延迟。

## 产品需求文档 (PRD)

### 1. 产品概述

本产品旨在通过软硬结合的方式，解决家长无法实时掌握孩子位置及状态的痛点。UI 风格采用深色科技风，强调数据的直观性。

### 2. 功能详情（基于截图分析）

#### 2.1 首页/监控看板

| 功能点 | 描述 | 交互逻辑 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地图组件 | 显示当前设备图标、学校/家图标。 | 支持缩放、拖拽。设备图标随坐标实时更新。 | 硬件上报的经纬度 |
| 状态卡片 | 显示“距家 1.2km”、“距学校 800m”。 | 实时计算当前位置与预设围栏中心的直线距离。 | 本地计算或云端计算 |
| SOS 按钮 | 悬浮在地图右下角的红色按钮。 | 点击可模拟触发报警（测试用），实际由硬件触发。 | 硬件中断信号 |
| 更新提示 | “望京街道 · 1分钟前更新”。 | 显示最后一次收到数据包的时间戳。 | 消息到达时间 |

#### 2.2 详情页/状态栏

| 功能点 | 描述 | 交互逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 徽章状态 | 头像、名称、在线状态（绿点）、电量（78%）。 | 电量低于 20% 变红并推送通知。 |
| 核心指标 | GPS 精度、今日活动范围（2.1km）、续航天数。 | 统计数据可视化展示。 |

#### 2.3 今日轨迹

- 列表展示：按时间轴倒序排列（到达学校、离开学校）。

- 逻辑：系统根据 GPS 坐标点匹配预设的 POI（兴趣点），当坐标进入学校围栏且停留超过 5 分钟，判定为“到达”。

#### 2.4 设置中心（核心业务逻辑）

- 电子围栏配置：

  - 输入：中心点名称（如朝阳外国语学校）、半径（如 1km）。

  - 动作：用户保存后 -> App 发送 API 请求 -> 服务器更新数据库 -> 服务器通过 MQTT 下发指令给硬件 -> 硬件更新内部围栏算法。

- 智能提醒开关：

  - 离开安全区：开启后，硬件检测到出围栏，立即上报“报警事件”。

  - 低电量提醒：硬件电压检测逻辑。

  - 长时间静止：加速度传感器（IMU）数据监测，若 30 分钟无位移变化，触发“防意外”警报。

### 3. 非功能性需求

- 实时性：位置刷新延迟不超过 10 秒（正常模式）。

- 低功耗：硬件需支持省电模式，保证 7 天续航。

- 稳定性：弱网环境下（如地下室）需具备断点续传轨迹功能。