虚实一体仿真系统

系统使用说明书

版本：V2.0

日期：2026年6月

编制单位：职业院校智能制造实训中心

第一章 系统概述

1.1 系统简介

"虚实一体仿真系统"是一套面向职业院校的工业机器人及自动化流水线综合实训平台。系统采用纯前端架构，基于HTML5、CSS3、JavaScript和Three.js技术构建，集成了3D虚拟仿真、实时数据监控、多角色权限管理、任务管理和考核评估等功能模块，为工业机器人、PLC编程、自动化流水线、柔性制造等领域提供完整的实训环境。

系统支持纯虚拟仿真、虚实联动、全实物实操三种运行模式，涵盖工业机器人操作基础、PLC编程、传感器应用、焊接工艺、喷涂工艺等多个实训课程方向。

1.2 系统特色

- 3D虚拟仿真引擎：基于Three.js r150构建的工业级3D场景，支持实时光照、阴影、材质反射等效果

- 实时数据交互：通过WebSocket协议实现虚拟场景与真实设备的数据同步，支持Modbus TCP/RTU通信

- 多角色权限管理：内置管理员、教师、学生三种角色，支持页面级和功能级权限控制

- 柔性制造系统(FMS)：完整展示现代化柔性产线，支持多品种小批量混流生产仿真

- 完整教学闭环：从任务发布、实训操作、考核评估到数据分析，形成完整的教学管理闭环

- 故障注入训练：内置100+种故障模拟，支持随机故障和手动故障注入，培养排故能力

1.3 系统架构

- 前端技术：HTML5 + CSS3 + JavaScript (ES6+)

- 3D引擎：Three.js r150 (ES Module)

- 实时通信：WebSocket (ws://localhost:3001)

- 工业通信：Modbus TCP/RTU

- 数据存储：localStorage（客户端）+ 服务端API

- 字体方案：Noto Sans SC（中文）+ JetBrains Mono（代码）

- 浏览器兼容：Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 90+

1.4 运行环境

| 项目 | 最低要求 | 推荐配置 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 / macOS 10.15 / Linux | Windows 11 |
| 浏览器 | Chrome 90 / Edge 90 / Firefox 90 | Chrome 最新版 |
| 显示分辨率 | 1366x768 | 1920x1080 或更高 |
| 网络 | 局域网（WebSocket连接） | 千兆局域网 |
| JavaScript | ES6支持 | ES2020支持 |
| WebGL | WebGL 1.0 | WebGL 2.0 |

1.5 文件结构

| 文件名 | 说明 |
| --- | --- |
| index.html | 系统首页，统一导航入口 |
| login.html | 登录页面 |
| auth-guard.js | 权限检查脚本 |
| pipeline-control.html | 流水线控制3D仿真页面 |
| simulation.html | 工业机器人实训主页面 |
| fms-home.html | 柔性制造系统概览页 |
| fms-simulation.html | FMS 3D产线仿真页面 |
| fms-compare.html | 刚柔对比分析页面 |
| fms-mes.html | MES调度中心页面 |
| tasks.html | 任务管理页面 |
| assessment.html | 考核评估页面 |
| data.html | 数据统计分析页面 |
| logs.html | 系统日志查看页面 |
| users.html | 用户管理页面 |
| resources.html | 资源中心页面 |
| qa.html | 答疑系统页面 |

第二章 系统登录与权限

2.1 登录页面概述

系统采用统一的登录权限控制。所有功能页面均需登录后方可访问，未登录用户访问任意页面时将自动重定向到登录页面。登录成功后，系统通过浏览器本地存储（localStorage）保存用户会话信息。

2.2 预设账户

| 用户名 | 密码 | 角色 | 姓名 | 权限说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| admin | admin123 | 管理员 | 系统管理员 | 系统全部权限，包括用户管理、系统配置 |
| teacher | teacher123 | 教师 | 王老师 | 教学管理权限，包括任务发布、考核评分、资源上传 |
| teacher2 | teacher123 | 教师 | 李老师 | 教学管理权限 |
| student01 | student123 | 学生 | 张三 | 实训操作权限，可查看任务、提交作业、查看成绩 |
| student02 | student123 | 学生 | 李四 | 实训操作权限 |
| student03 | student123 | 学生 | 王五 | 实训操作权限 |

2.3 登录操作步骤

1. 打开浏览器，在地址栏输入系统地址（例如 http://localhost:3000）

2. 系统自动检测到未登录状态，跳转到登录页面（login.html）

3. 在"用户名"输入框中输入分配的用户名

4. 在"密码"输入框中输入对应的密码

5. 点击密码输入框右侧的眼睛图标可切换密码明文/密文显示

6. 在"角色"下拉框中选择正确的角色（教师/学生/管理员）

7. 可选：勾选"记住我"复选框，下次登录时自动填充用户名和角色

8. 点击"登录"按钮

9. 系统验证用户名、密码和角色三重匹配

10. 登录成功后，页面自动跳转到系统首页（index.html）

2.4 登录失败处理

如果输入的用户名或密码不正确，或角色不匹配：

- 表单上方显示红色错误提示："用户名、密码或角色不匹配"

- 登录按钮轻微抖动提示

- 用户需重新输入后再次点击登录

2.5 注销登录

1. 在任意页面右上角找到用户信息区域

2. 点击"注销"按钮

3. 系统清除本地存储的用户信息

4. 页面自动跳转回登录页面

2.6 自动跳转机制

- 如果直接访问某个功能页面（如 pipeline-control.html），系统会自动跳转到登录页

- 登录成功后会自动跳转回原始请求的页面（通过URL参数 redirect 实现）

- 如果直接访问登录页面，登录成功后默认跳转到首页

第三章 系统首页导航

3.1 首页概述

登录成功后进入系统首页（index.html），这是系统的统一导航入口。首页采用深色科技风格设计，以卡片式布局展示所有功能模块。

3.2 导航栏功能

- 左侧：系统Logo（齿轮图标）+ 系统名称"虚实一体仿真系统"

- 右侧：用户头像（可上传自定义头像）+ 用户名 + 角色名称 + 注销按钮

3.3 核心功能模块

首页以三列网格展示三个核心仿真模块：

| 模块 | 图标 | 说明 | 入口页面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流水线控制仿真 | 齿轮 | 工业传送带+SCARA机械臂3D仿真 | pipeline-control.html |
| 工业机器人仿真 | 机器人 | 机器人操作、代码编辑、实训管理 | simulation.html |
| 柔性制造系统(FMS) | 工厂 | 多品种小批量混流生产仿真 | fms-home.html |

其中柔性制造系统包含四个子模块：

- FMS概览 -> fms-home.html

- 3D产线仿真 -> fms-simulation.html

- 刚柔对比 -> fms-compare.html

- MES调度中心 -> fms-mes.html

3.4 实训管理模块

| 模块 | 说明 |
| --- | --- |
| 任务管理 | 教师发布实训任务，学生查看和提交 |
| 考核评估 | 在线考核与成绩管理 |
| 数据分析 | 生产数据与实训数据统计分析 |

3.5 辅助功能模块

| 模块 | 说明 |
| --- | --- |
| 日志查看 | 系统操作日志查看与导出 |
| 用户管理 | 用户账户管理（管理员权限） |
| 资源中心 | 教学资源（视频、PPT、指导书）下载 |
| 答疑系统 | 师生互动问答平台 |

第四章 流水线控制仿真

4.1 模块概述

流水线控制仿真（pipeline-control.html）是系统的核心3D仿真模块之一，提供了完整的工业传送带+SCARA机械臂3D仿真环境。基于Three.js构建，支持实时光照、阴影、材质反射等工业级视觉效果。

4.2 场景设备清单

| 设备名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 传送带 | 绿色皮带传送带，支持启停和0-100%速度调节 |
| SCARA机械臂 | 4轴工业机器人，自动执行抓取和放置动作 |
| 金属台 | 产品装配/检测平台 |
| 物料箱 | 成品存放区域，自动堆叠放置 |
| 安全标识牌 | "安全第一"、"当心机械伤人"、"必须戴安全帽"等 |
| 3D工件 | 模拟电子产品的工件模型 |

4.3 页面布局

页面采用左右分屏布局：

- 左侧（70%宽度）：3D仿真场景画布

- 右侧（30%宽度）：控制面板（可折叠/展开）

- 底部：日志信息栏（WebSocket实时日志）

- 顶部：导航栏+用户信息

4.4 控制面板详解

系统控制区

| 控制按钮 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 启动 | 启动整个系统，所有设备开始运行 |
| 暂停 | 暂停系统运行，保持当前状态 |
| 急停 | 紧急停止所有设备，立即停止所有运动 |
| 复位 | 重置系统到初始状态 |
| 视角 | 重置3D相机视角到默认位置 |

运行模式切换

- 纯虚拟：不连接真实设备，纯虚拟仿真运行

- 虚实联动：虚拟场景与真实设备双向同步

- 全实物：直接控制真实设备

传送带控制区

| 控制项 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 启动传送带 | 启动传送带运转 |
| 停止传送带 | 停止传送带运转 |
| 速度滑块 | 调节传送带速度，范围0%-100% |

工件生成控制区

| 控制项 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 生成工件 | 手动生成一个新工件到传送带入口 |
| 清除工件 | 清除传送带上所有工件 |
| 自动循环 | 开启/关闭自动循环生成工件 |

背景亮度调节

滑块调节3D场景的环境亮度（0-10）。

4.5 3D视角操作

- 鼠标左键按住拖拽：旋转3D视角

- 鼠标右键按住拖拽：平移3D视角

- 鼠标滚轮：缩放3D视角（拉近/推远）

- 双击：聚焦到传送带中心

4.6 自动循环生产流程

当开启"自动循环生成工件"后，系统按以下流程自动运行：

1. 传送带入口自动生成工件

2. 工件随传送带移动到末端

3. SCARA机械臂自动伸出横向杆

4. 抓手下降抓取工件

5. 机械臂收回横向杆

6. 机械臂旋转180度

7. 抓手下降释放工件到物料箱

8. 机械臂复位，等待下一个工件

4.7 WebSocket实时日志

页面底部显示WebSocket实时日志，包含：

- 设备状态变化信息

- 操作记录

- 系统通知

- 异常告警

第五章 工业机器人仿真

5.1 模块概述

机器人仿真页面（simulation.html）是系统的主实训页面，集成了机器人操作、代码编辑、任务管理、资源中心等多个功能模块，支持多种工业机器人的虚拟操作和编程实训。

5.2 功能模块

| 模块 | 说明 |
| --- | --- |
| 3D场景控制 | 工业机器人3D模型操作与视角切换 |
| 代码逻辑编辑 | PLC/机器人编程实训，支持代码高亮和模拟运行 |
| 任务管理 | 教师发布实训任务，学生查看和提交 |
| 资源中心 | 教学视频、PPT、指导书等资源下载 |
| 答疑系统 | 师生互动问答，支持文字和图片 |
| 日志记录 | 操作日志查看和导出 |

5.3 支持的API接口

| 接口路径 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/auth/sso | POST | SSO单点登录 |
| /api/v1/auth/token | POST | Token获取 |
| /api/v1/robots | GET | 获取机器人列表 |
| /api/v1/robots/joints | POST | 控制机器人关节 |
| /api/v1/programs | GET/POST | 获取/创建程序 |
| /api/v1/logs | POST | 写入日志 |

第六章 柔性制造系统(FMS)

6.1 模块概述

柔性制造系统（FMS）是系统的重点教学模块，通过3D虚拟仿真完整展示现代柔性制造产线的运行模式。该模块包含四个子页面，覆盖从概念介绍到实际操作、从对比分析到数据调度的完整教学链条。

6.2 FMS概览页（fms-home.html）

概览页以卡片式布局展示柔性制造的核心概念。

四大柔性核心能力

| 柔性类型 | 核心特点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备柔性 | CNC/机器人可编程，一机多用 | 一台设备通过编程可实现多种加工和装配任务 |
| 工艺柔性 | 工序顺序可调整 | 不同产品可走不同的工艺流程路径 |
| 物流柔性 | AGV自主转运，无固定轨道 | 自动导引小车自由导航，不受固定输送轨道约束 |
| 排产柔性 | 系统插单改单，快速响应 | MES系统支持动态排产，快速响应市场变化 |

支持的产品类型

- 智能穿戴设备（智能手表/手环）：精密装配、小批量生产

- 智能手机/平板：多规格混流、中批量生产

- IoT传感器模块：快速换型、极小批量生产

6.3 3D柔性产线仿真（fms-simulation.html）

3D场景设备

| 设备 | 数量 | 功能 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| U型环形传送带 | 1套 | 绿色皮带，平滑连续，27个路径点 | 贯穿全场 |
| 手工装配工位 | 5个 | 工人坐在高脚凳上操作，戴安全帽 | 沿传送带分布 |
| 自动化工位 | 3个 | 带SCARA机械臂和控制面板 | U型转弯处 |
| AGV小车 | 3台 | 自主沿产线外围运送蓝色周转箱 | 产线外围 |
| 立体仓库 | 1个 | 原料和成品存储 | 产线一侧 |
| MES大屏模型 | 1个 | 显示调度信息 | 产线另一侧 |

环境细节

- 工人模型：简化人体模型（安全帽+工作服+工牌）

- 蓝色塑料周转箱：每个工位2-3个

- 三色警示灯：红（故障）/黄（待机）/绿（运行）

- LED照明灯管：每个工位上方独立照明

- 黄色安全通道线：地面标识

- 工业管道和电缆桥架：上方设施

右侧控制面板

| 功能区 | 说明 |
| --- | --- |
| 生产控制 | 产品选择（手表/手机/传感器）、启动/暂停/急停/复位 |
| 工序路径 | 当前产品的工艺流程步骤可视化 |
| 设备监控 | 8个工位实时状态网格（2x4布局） |
| AGV调度 | 3台AGV运行状态 |

传送带控制

- 速度滑块：0%-100%

- 启动/停止按钮

产线数据面板

- 节拍时间

- 产量统计

- 产品良率

- 设备稼动率

操作模式

- 自动模式：点击启动后自动运行全部工位

- 手动模式：用户可单独控制每个工位

8个工位说明

| 工位 | 名称 | 类型 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工位1 | 来料检验 | 手工 | 原料入库质量检查 |
| 工位2 | PCB贴装 | 手工 | 电路板贴片组装 |
| 工位3 | 自动焊接 | 自动化 | 机械臂自动焊接 |
| 工位4 | 元件装配 | 手工 | 电子元件手工装配 |
| 工位5 | 功能测试 | 自动化 | 自动功能检测 |
| 工位6 | 外壳组装 | 手工 | 产品外壳装配 |
| 工位7 | 自动点胶 | 自动化 | 自动化点胶密封 |
| 工位8 | 包装入库 | 手工 | 产品包装和入库 |

6.4 刚柔对比页（fms-compare.html）

以左右分屏方式直观对比传统刚性产线与柔性制造系统的差异。

关键指标对比

| 对比指标 | 传统刚性产线 | 柔性制造系统 | 优势倍数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 换型时间 | 4-8小时 | 10-30分钟 | 12-24倍 |
| 设备利用率 | 60-70% | 85-95% | 提高25% |
| 在制品库存 | 高 | 低 | 减少60%+ |
| 产品种类 | 1-2种 | 10+种 | 5-10倍 |
| 最小批量 | 1000+件 | 1件 | 灵活度极高 |
| 响应速度 | 周/月级 | 小时/天级 | 10-30倍 |

案例展示

以电子产品生产为例：

- 传统方式：手机产线改产手表需停产2周进行设备改造

- 柔性方式：切换产品只需30分钟，更换程序和工装即可

6.5 MES调度中心（fms-mes.html）

MES（制造执行系统）调度中心提供完整的生产管理数据可视化。

订单管理面板

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 订单号 | WO-2024001格式 |
| 产品类型 | 智能手表/智能手机/IoT传感器 |
| 数量 | 订单需求数量 |
| 优先级 | 高/中/低 |
| 状态 | 待生产/生产中/已完成 |
| 交期 | 预计交付日期 |

设备状态看板

8台设备的实时状态卡片，显示：

- 设备名称

- 当前状态（运行/待机/故障）

- 当前任务

- 利用率进度条

排产甘特图

- Y轴：设备名称

- X轴：时间（0-24小时）

- 彩色条形表示各设备任务时段

- 不同产品用不同颜色区分

- 当前时间红色标线

AGV调度路径图

- 车间布局简化视图

- 3个AGV用不同颜色圆点标识

- 虚线表示规划路径

- 显示当前位置和目的地

质量检测面板

- 合格率趋势折线图

- 最近检测记录表格

告警信息栏

- 三级告警：紧急（红）、重要（黄）、一般（蓝）

- 滚动显示最新告警

第七章 辅助功能模块

7.1 任务管理（tasks.html）

- 教师可创建和发布实训任务

- 学生查看分配的任务并提交作业

- 支持任务分类（机器人/PLC/传感器/焊接/喷涂/打磨）

- 任务状态跟踪（待开始/进行中/已完成）

7.2 考核评估（assessment.html）

- 在线考核功能

- 多种题型支持

- 自动评分和成绩统计

- 历史成绩查询

7.3 数据分析（data.html）

- 生产数据统计图表

- 实训数据汇总

- 设备利用率分析

- 学生成绩分布

7.4 日志查看（logs.html）

- 系统操作日志查看

- 日志级别筛选（INFO/WARN/ERROR）

- 时间范围筛选

- 日志导出功能

7.5 用户管理（users.html）

- 用户列表查看

- 新增/编辑/删除用户（管理员权限）

- 角色分配

- 状态管理

7.6 资源中心（resources.html）

- 教学资源下载（视频、PPT、指导书、题库）

- 按课程分类（机器人、PLC、传感器、焊接、喷涂、打磨）

- 按难度分类（入门/中级/高级）

- 文件大小和更新时间显示

7.7 答疑系统（qa.html）

- 学生提问

- 教师回答

- 支持历史问答查看

- 按课程分类筛选

第八章 3D场景通用操作

8.1 视角控制

- 旋转视角：鼠标左键按住拖拽

- 平移视角：鼠标右键按住拖拽

- 缩放视角：鼠标滚轮上下滚动

- 重置视角：点击控制面板中的"视角"按钮

8.2 场景光照

- 所有3D场景支持环境光+方向光+点光源组合照明

- 流水线控制页面支持背景亮度手动调节

- FMS仿真页面每个工位上方有独立LED点光源

8.3 设备状态指示

设备通过颜色指示当前状态：

- 绿色/闪烁：正常运行

- 黄色/常亮：待机等待

- 红色/闪烁：故障告警

第九章 常见问题与故障排除

9.1 页面加载失败

现象：打开页面显示空白或加载超时

排查步骤：

1. 检查浏览器是否为Chrome 90+或Edge 90+

2. 检查网络连接是否正常

3. 清除浏览器缓存后重试

4. 检查服务器是否正常运行

9.2 3D场景无法显示

现象：页面正常加载但3D画布为空白

排查步骤：

1. 确认浏览器支持WebGL（访问 chrome://gpu 检查）

2. 尝试更新显卡驱动

3. 检查是否启用了硬件加速

4. 尝试使用Chrome无痕模式

9.3 登录后页面空白

现象：登录成功后跳转到白屏

排查步骤：

1. 清除浏览器缓存和Cookie

2. 打开浏览器开发者工具（F12）查看Console错误

3. 检查auth-guard.js文件是否存在

4. 确认localStorage中存储了正确的用户信息

9.4 WebSocket连接失败

现象：控制台显示"WebSocket连接已断开"

排查步骤：

1. 确认WebSocket服务器（端口3001）是否启动

2. 检查防火墙是否阻止了3001端口

3. 该功能仅影响实时日志，不影响仿真操作

9.5 权限不足提示

现象：某些功能按钮或菜单不可见

排查步骤：

1. 确认当前登录角色是否具有对应权限

2. 联系管理员分配正确的角色

3. 重新登录以刷新权限

附录A 快捷键与操作

| 操作 | 方法 |
| --- | --- |
| 旋转3D视角 | 鼠标左键拖拽 |
| 平移3D视角 | 鼠标右键拖拽 |
| 缩放3D视角 | 鼠标滚轮 |
| 刷新页面 | F5 |
| 强制刷新 | Ctrl+F5 |
| 打开开发者工具 | F12 |
| 全屏模式 | F11 |

附录B 版本历史

| 版本 | 日期 | 更新内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2024-01 | 初始版本，基础流水线仿真和机器人实训 |
| V1.5 | 2024-03 | 增加故障注入训练、任务管理、考核评估 |
| V1.8 | 2025-06 | 增加虚实联动模式、Modbus通信支持 |
| V2.0 | 2026-06 | 新增FMS柔性制造系统模块（4个子页面），登录权限控制系统，3D场景真实感提升（工人模型、SCARA机械臂、AGV物流、上方管道照明），U型环形传送带，首页导航重构，系统使用说明文档 |

附录C 技术支持

如需技术支持，请联系：

- 职业院校智能制造实训中心

- 系统版本：V2.0

- 更新日期：2026年6月